# Методические указания: Измерение 3D-аэродинамических параметров (Версия 3.0)

# 1. Цель эксперимента

Определить параметры полета волейбольного мяча для моделирования продвинутой 3D-аэродинамики. Модель Версии 3.0 позволяет рассчитывать не только скорость и силу удара, но и симулировать эффект Магнуса (падение мяча) для силовых подач, а также эффект вихревой дорожки Кармана (хаотичное виляние) для планирующих подач.

# 2. Новые физические величины и методы их измерения

## 2.1. Скорость вращения мяча (RPM)

Обоснование: Вращение генерирует разность давлений (эффект Магнуса). Силовая подача имеет RPM (оборотов в минуту) около 400-800. Планирующая подача имеет RPM близкий к нулю.

Метод замера:

1. На мяч наносится яркая контрастная метка.

2. Производится видеосъемка сбоку с высокой частотой кадров (Slow Motion, 120-240 fps).

3. В видеоредакторе считается количество кадров N, за которое мяч совершает один полный оборот.

Формула:

RPM = (FPS / N) * 60

## 2.2. Акустическое время полета (t)

Метод замера:

Диктофон смартфона кладется на пол. На аудиозаписи фиксируется дельта времени между двумя пиками: хлопком по мячу и ударом о пол.

## 2.3. Замер дистанции (S) и начальной высоты (y₀)

Метод замера:

С помощью рулетки замеряется расстояние (S) по полу, а также высота точки удара (y₀), исходя из роста игрока и высоты его прыжка.

# 3. Математический аппарат расчета в программе

## 3.1. Сила удара (Закон сохранения импульса)

F = (m × V₀) / Δt_contact

## 3.2. Векторное вычисление эффекта Магнуса (в 3D)

В коде программы для силовой подачи применяется векторное произведение угловой скорости и вектора линейной скорости для расчета подъемной/прижимной силы:

F_magnus = 0.5 × C_m × ρ × A × V² × (ω × V)

# 4. Список литературы и научных источников

1. Пономарев М.С., Молокитина Д.Д. "Математическое моделирование подачи в волейболе", Индивидуальный проект, Екатеринбург, 2025.

2. Cross, R. (2000). "The coefficient of restitution for a sports ball". American Journal of Physics. (Обоснование акустического метода отскока).

3. Asai, T., et al. (2010). "Aerodynamics of a new volleyball". Procedia Engineering. (Для обоснования эффекта Кармана и виляния мяча).

4. Зациорский В.М. "Биомеханика двигательного аппарата человека". (Для расчета импульса силы).